# 数控车床多订单宏变量管理与生产任务调度系统需求规格说明书

版本： 1.0（完整技术版）
日期： 2025年10月17日
项目名称： 多订单自动化录入、材料一致性及生产任务管理系统

## 1. 项目概述

### 1.1 现状与约束分析

现有系统环境：

- DNC系统：VB.net开发的Windows桌面应用程序

- DNC输出文件：macro.txt 文件由DNC系统生成，作为机床的输入文件

- 状态监控文件：onoff.txt 文件表示机床加工状态（加工/非加工）

- 日报系统：浏览器端应用，需要指示书编号

- 检查支援系统：浏览器端应用，需要指示书编号

- 开发约束：新系统必须使用Python开发，无法修改现有系统源码

当前生产流程瓶颈：

- 单次录入限制：每次只能处理1张指示书

- 材料管理缺失：无自动材料一致性检查

- 状态感知不足：缺乏对机床状态的智能响应

- 任务调度低效：无法批量管理和优化订单队列

### 1.2 项目目标

技术目标：

- 使用Python开发外部协调系统，集成现有各系统

- 基于onoff.txt实现机床状态感知和智能调度

- 通过UI自动化实现多系统数据同步

- 建立完整的任务管理和材料检查体系

业务目标：

- 操作员带机数量从2-3台提升至5-7台

- 材料不匹配导致的生产中断减少80%以上

- 订单处理效率提升60%以上

- 实现生产任务的透明化和可调度化

## 2. 系统架构设计

### 2.1 整体技术架构

text

+---------------------------------------------+

|          订单管理助手 (Python应用)             |

|  - PyQt/PySide GUI界面                        |

|  - 任务管理与调度引擎                           |

|  - UI自动化控制层                              |

|  - 文件监控服务                                 |

|  - 状态机管理器                                 |

+---------------------+-----------------------+

| (UI自动化 + 文件监控)

+---------------------v-----------------------+

|               现有系统集成层                    |

|  +-------------+  +-------------+            |

|  | DNC系统     |  | 日报系统    | 检查支援     |

|  | (VB.net应用)|  | (浏览器)    | 系统(浏览器) |

|  +-------------+  +-------------+             |

+---------------------+-----------------------+

| (文件交互)

+---------------------v-----------------------+

|                文件系统层                    |

|  +-------------+  +-------------+  +--------+ |

|  | macro.txt   |  | onoff.txt   |  | 状态   | |

|  | (DNC输出)   |  | (机床状态)  |  | 文件   | |

|  +-------------+  +-------------+  +--------+ |

+---------------------------------------------+

| (网络/硬件接口)

+---------------------v-----------------------+

|                  机床层                          |

|  +-------------+                               |

|  |  数控车床   |                                |

|  |             |                                |

|  +-------------+                               |

+---------------------------------------------+

### 2.2 核心技术选型

Python技术栈：

- GUI框架：PyQt6

- UI自动化：pywinauto (Windows应用) + Selenium (浏览器)

- 文件监控：watchdog

- 数据存储：SQLite + JSON

- 配置管理：YAML + configparser

- 日志管理：logging + loguru

## 3. 详细功能规格

### 3.1 生产任务管理

#### 3.1.1 增强型任务数据模型

python

class ProductionTask:

task_id: str              # 系统生成唯一标识

instruction_id: str       # 指示书编号

product_model: str        # 产品型号

material_spec: str        # 材料规格

order_quantity: int       # 订单数量

completed_quantity: int   # 已完成数量

priority: str            # 优先级 (High, Normal, Urgent)

status: str              # 状态 (Pending, Ready, Running, Completed, Error , WaitingForMaterial)

assigned_machine: str     # 分配机床

create_time: datetime     # 创建时间

estimated_duration: int   # 预估加工时间(分钟)

material_check: bool      # 材料检查结果

program_available: bool   # 程序可用性

#### 3.1.2 基于状态的智能调度

python

class SmartScheduler:

def __init__(self):

self.machine_states = {}  # 机床状态缓存

self.task_queues = {}     # 任务队列

def can_dispatch_task(self, machine_id: str, task: ProductionTask) -> bool:

"""判断是否可以下发任务到指定机床"""

# 检查机床状态

machine_state = self.get_machine_state(machine_id)

if machine_state != 'IDLE':

return False

# 检查材料一致性

if not self.material_checker.check_compatibility(task, machine_id):

return False

# 检查程序可用性

if not self.program_validator.check_availability(task.product_model):

return False

return True

### 3.2 机床状态监控与管理

#### 3.2.1 onoff.txt文件解析

python

class MachineStateMonitor:

def __init__(self, onoff_file_path: str):

self.onoff_file_path = onoff_file_path

self.current_states = {}

def parse_onoff_file(self) -> Dict[str, str]:

"""解析onoff.txt文件，获取所有机床状态"""

states = {}

try:

with open(self.onoff_file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:

for line in f:

line = line.strip()

if '=' in line:

machine_id, state = line.split('=', 1)

states[machine_id.strip()] = state.strip()

return states

except Exception as e:

logger.error(f"解析onoff.txt失败: {e}")

return {}

def get_machine_state(self, machine_id: str) -> str:

"""获取指定机床的当前状态"""

return self.current_states.get(machine_id, 'UNKNOWN')

def is_machine_available(self, machine_id: str) -> bool:

"""检查机床是否可用（非加工状态）"""

state = self.get_machine_state(machine_id)

return state.upper() in ['OFF', 'IDLE', 'STANDBY', 'READY']

#### 3.2.2 状态驱动的任务下发

python

class StateDrivenDispatcher:

def dispatch_tasks(self):

"""基于机床状态的任务自动下发"""

available_machines = self.get_available_machines()

for machine_id in available_machines:

next_task = self.get_next_ready_task(machine_id)

if next_task and self.can_dispatch_task(machine_id, next_task):

success = self.execute_task_dispatch(machine_id, next_task)

if success:

self.update_task_status(next_task.task_id, 'Running')

logger.info(f"任务 {next_task.task_id} 已下发到机床 {machine_id}")

### 3.3 材料一致性管理

#### 3.3.1 增强型材料检查

python

class EnhancedMaterialChecker:

def check_material_compatibility(self, task: ProductionTask, machine_id: str) -> CheckResult:

"""增强的材料兼容性检查"""

# 基础材料匹配检查

base_check = super().check_material_compatibility(task, machine_id)

if not base_check.compatible:

return base_check

# 材料库存检查

inventory_check = self.check_material_inventory(task.material_spec, task.order_quantity)

if not inventory_check.sufficient:

return CheckResult(

compatible=False,

message=f"材料库存不足: 需要{task.order_quantity}, 可用{inventory_check.available}"

)

# 材料切换成本评估

if self.requires_material_change(machine_id, task.material_spec):

change_cost = self.calculate_material_change_cost(machine_id)

return CheckResult(

compatible=True,

requires_change=True,

change_cost=change_cost,

message=f"需要更换材料，预估耗时{change_cost}分钟"

)

return CheckResult(compatible=True)

### 3.4 系统集成方案

#### 3.4.1 DNC系统自动化集成

python

class DNCSystemAutomation:

def automate_order_input(self, tasks: List[ProductionTask]):

"""自动化DNC系统订单录入"""

# 确保DNC系统处于可操作状态

if not self.ensure_dnc_ready():

raise AutomationError("DNC系统未就绪")

for task in tasks:

# 检查机床状态

if not self.monitor.is_machine_available(task.assigned_machine):

logger.warning(f"机床{task.assigned_machine}忙碌，跳过任务{task.task_id}")

continue

try:

# 输入产品型号到DNC系统

self.input_to_dnc(task.product_model)

# 等待DNC处理完成

if self.wait_for_dnc_processing():

task.status = 'Ready'

self.notify_task_ready(task)

else:

task.status = 'Error'

logger.error(f"DNC处理任务{task.task_id}失败")

except Exception as e:

logger.error(f"自动化DNC输入失败: {e}")

task.status = 'Error'

#### 3.4.2 多系统数据同步

python

class MultiSystemSyncManager:

def sync_task_data(self, task: ProductionTask):

"""多系统任务数据同步"""

sync_operations = [

lambda: self.dnc_automation.input_to_dnc(task.product_model),

lambda: self.daily_report_automation.fill_instruction_id(task.instruction_id),

lambda: self.inspection_automation.fill_instruction_id(task.instruction_id),

lambda: self.update_shared_status_file(task)

]

# 并行执行同步操作

with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as executor:

futures = [executor.submit(op) for op in sync_operations]

results = [future.result() for future in futures]

# 检查同步结果

if all(results):

logger.info(f"任务{task.task_id}数据同步成功")

else:

logger.error(f"任务{task.task_id}数据同步失败")

## 4. 文件监控与状态管理

### 4.1 多文件监控系统

#### 4.1.1 文件监控管理器

python

class FileMonitorManager:

def __init__(self):

self.observer = Observer()

self.handlers = {}

def setup_monitoring(self):

"""设置文件监控"""

# 监控onoff.txt文件（机床状态）

onoff_handler = OnOffFileHandler(self.onoff_callback)

self.observer.schedule(onoff_handler, path=ONOFF_FILE_PATH, recursive=False)

# 监控macro.txt文件（DNC输出）

macro_handler = MacroFileHandler(self.macro_callback)

self.observer.schedule(macro_handler, path=MACRO_FILE_PATH, recursive=False)

# 启动监控

self.observer.start()

def onoff_callback(self, new_states: Dict[str, str]):

"""onoff.txt文件变更回调"""

logger.info(f"机床状态更新: {new_states}")

# 更新内部状态缓存

self.machine_states.update(new_states)

# 触发状态相关处理

self.handle_state_changes(new_states)

def macro_callback(self, macro_content: str):

"""macro.txt文件变更回调"""

logger.info("检测到macro.txt文件更新")

# 解析宏变量，更新任务状态

parsed_data = self.parse_macro_variables(macro_content)

self.update_task_from_macro(parsed_data)

#### 4.1.2 状态变更处理

python

class StateChangeHandler:

def handle_state_changes(self, state_changes: Dict[str, str]):

"""处理机床状态变更"""

for machine_id, new_state in state_changes.items():

old_state = self.get_previous_state(machine_id)

# 状态从加工变为空闲

if old_state == 'ON' and new_state == 'OFF':

self.handle_machine_idle(machine_id)

# 状态从空闲变为加工

elif old_state == 'OFF' and new_state == 'ON':

self.handle_machine_busy(machine_id)

# 状态异常

elif new_state == 'ERROR':

self.handle_machine_error(machine_id)

def handle_machine_idle(self, machine_id: str):

"""处理机床变为空闲状态"""

logger.info(f"机床{machine_id}变为空闲状态")

# 检查是否有等待中的任务

pending_tasks = self.get_pending_tasks_for_machine(machine_id)

if pending_tasks:

# 自动下发下一个任务

next_task = self.select_next_task(pending_tasks)

self.dispatcher.dispatch_task(machine_id, next_task)

### 4.2 任务状态机

#### 4.2.1 增强型状态管理

python

class ProductionTaskStateMachine:

# 状态转移规则

TRANSITION_RULES = {

'Pending': ['Ready', 'Error'],

'Ready': ['Running', 'Pending'],

'Running': ['Completed', 'Error', 'Paused'],

'Paused': ['Running', 'Error'],

'Error': ['Pending', 'Ready'],

'Completed': []  # 终态

}

def transition(self, task: ProductionTask, new_state: str, reason: str = ""):

"""状态转移"""

current_state = task.status

if new_state not in self.TRANSITION_RULES[current_state]:

raise InvalidStateTransitionError(

f"无法从 {current_state} 转移到 {new_state}"

)

# 执行状态转移

task.status = new_state

task.last_state_change = datetime.now()

# 记录状态转移日志

self.log_state_transition(task, current_state, new_state, reason)

# 触发状态变更回调

self.on_state_changed(task, current_state, new_state)

## 5. 用户界面设计

### 5.1 主界面布局

text

+---------------------------------------------------------+

|                   订单管理助手 v1.0                      |

+---------------------------------------------------------+

| [批量扫描] [导入文件] [任务队列] [机床监控] [系统设置]     |

+-------------------------+-------------------------------+

|     任务队列管理         |       机床状态监控            |

| +---------------------+ | +---------------------------+ |

| | CNC-01 [空闲]       | | | CNC-01: 空闲             | |

| |  ├─ JOB001 [就绪]   | | | CNC-02: 加工中           | |

| |  ├─ JOB002 [等待]   | | | CNC-03: 材料不匹配       | |

| |  └─ JOB003 [错误]   | | | CNC-04: 空闲             | |

| |                     | | | CNC-05: 维护中           | |

| | CNC-02 [加工中]     | | +---------------------------+ |

| |  └─ JOB004 [加工中] | |                               |

| +---------------------+ |       材料一致性检查           |

|                         | +---------------------------+ |

|     批量操作面板         | | 任务: JOB002             |   |

| +---------------------+ | | 材料: S45C               |  |

| | [启动选中任务]       | | | 机床材料: AL6061         |  |

| | [暂停队列]          | | | 状态: ❌ 不匹配          |  |

| | [重新排序]          | | | 建议: 更换材料或调整机床  |  |

| | [导出报告]          | | +---------------------------+ |

| +---------------------+ |                                |

+-------------------------+-------------------------------+

|                    系统日志                                  |

| 10:00:05 - 任务JOB001已下发到CNC-01                       |

| 10:00:12 - 检测到材料不匹配: JOB002                         |

| 10:01:30 - CNC-02状态变更为加工中                          |

+---------------------------------------------------------+

### 5.2 实时状态显示

python

class RealTimeStatusDisplay:

def update_machine_status(self, machine_id: str, status: str):

"""更新机床状态显示"""

color_map = {

'IDLE': 'green',

'RUNNING': 'blue',

'ERROR': 'red',

'MATERIAL_MISMATCH': 'orange',

'MAINTENANCE': 'gray'

}

color = color_map.get(status, 'black')

self.update_ui_element(f"machine_{machine_id}", status, color)

def update_task_progress(self, task_id: str, progress: float):

"""更新任务进度显示"""

self.update_progress_bar(f"progress_{task_id}", progress)

def show_material_alert(self, task: ProductionTask, machine_id: str):

"""显示材料不匹配警告"""

message = f"""

材料不匹配警告!

任务: {task.task_id} ({task.instruction_id})

要求材料: {task.material_spec}

机床当前材料: {self.get_machine_material(machine_id)}

建议操作:

- 更换机床材料为 {task.material_spec}

- 或将任务分配到材料匹配的机床

"""

self.show_alert_dialog("材料不匹配", message, "warning")

## 6. 配置与部署

### 6.1 配置文件结构

yaml

# config.yaml

system:

name: "订单管理助手"

version: "1.0"

dnc_system:

window_title: "DNC控制系统"

process_name: "DNCApp.exe"

input_control_id: "1001"

submit_button_id: "1002"

file_monitoring:

onoff_file_path: "C:/macro/onoff.txt"

macro_file_path: "C:/macro/macro.txt"

scan_interval: 1.0

machines:

CNC-01:

material: "S45C"

capabilities: ["turning", "facing"]

CNC-02:

material: "AL6061"

capabilities: ["turning", "threading"]

automation:

retry_attempts: 3

retry_delay: 2.0

timeout: 30.0

ui:

theme: "dark"

language: "zh_CN"

auto_save_interval: 300

### 6.2 部署清单

- 环境准备

  - Python 3.8+ 环境

  - 安装依赖包：pip install -r requirements.txt

  - 配置浏览器驱动（Chrome/Firefox）

- 系统配置

  - 修改配置文件路径

  - 设置机床信息和材料映射

  - 配置DNC系统窗口信息

- 权限设置

  - 文件监控权限

  - UI自动化权限

  - 网络访问权限

- 测试验证

  - DNC系统连接测试

  - 文件监控功能测试

  - UI自动化流程测试

  - 端到端业务流程测试

## 7. 异常处理与恢复

### 7.1 自动化异常处理

python

class RobustAutomationEngine:

def execute_with_recovery(self, operation: Callable, max_retries: int = 3):

"""带恢复机制的自动化执行"""

for attempt in range(max_retries):

try:

return operation()

except ElementNotFoundError as e:

logger.warning(f"UI元素未找到，尝试重新定位 (尝试 {attempt + 1}/{max_retries})")

self.reload_application()

except TimeoutError as e:

logger.warning(f"操作超时，重新尝试 (尝试 {attempt + 1}/{max_retries})")

time.sleep(2)

except Exception as e:

logger.error(f"自动化操作异常: {e}")

if attempt == max_retries - 1:

raise AutomationFatalError(f"自动化操作失败: {e}")

return None

### 7.2 状态同步恢复

python

class StateRecoveryManager:

def recover_from_crash(self):

"""系统崩溃后状态恢复"""

# 恢复任务状态

self.recover_task_states()

# 重新建立自动化连接

self.reconnect_automation()

# 重新启动文件监控

self.restart_file_monitoring()

# 验证系统一致性

self.verify_system_consistency()

## 8. 测试策略

### 8.1 基于状态的测试用例

python

class StateBasedTests(unittest.TestCase):

def test_machine_state_transition(self):

"""测试机床状态转换处理"""

# 模拟onoff.txt状态变化

test_states = {'CNC-01': 'ON', 'CNC-02': 'OFF'}

self.monitor.onoff_callback(test_states)

# 验证状态更新

self.assertEqual(self.scheduler.get_machine_state('CNC-01'), 'ON')

self.assertEqual(self.scheduler.get_machine_state('CNC-02'), 'OFF')

def test_material_check_with_state(self):

"""测试带状态检查的材料验证"""

task = ProductionTask(material_spec="S45C")

machine_id = "CNC-01"

# 设置机床状态和材料

self.scheduler.set_machine_state(machine_id, 'OFF')

self.scheduler.set_machine_material(machine_id, 'S45C')

result = self.scheduler.can_dispatch_task(machine_id, task)

self.assertTrue(result)

## 9. 成功指标与验收标准

### 9.1 技术指标

- UI自动化成功率 ≥ 95%

- 文件监控响应时间 ≤ 1秒

- 状态同步延迟 ≤ 5秒

- 系统可用性 ≥ 99%

### 9.2 业务指标

- 订单处理吞吐量提升 ≥ 60%

- 材料不匹配导致的停机减少 ≥ 80%

- 操作员带机数量提升 ≥ 50%

- 任务调度准确率 ≥ 98%

### 9.3 验收测试用例

- 批量订单录入测试：验证50个订单的批量处理能力

- 材料一致性检查测试：验证材料不匹配的识别和告警

- 状态驱动调度测试：验证基于onoff.txt的智能调度

- 多系统集成测试：验证DNC、日报、检查系统的数据同步

- 异常恢复测试：验证系统崩溃后的状态恢复能力

批准签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件技术工程师 |  |  |  |
| 系统架构师 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 生产主管 |  |  |  |

文档附件

- UI元素定位配置文档

- 文件格式规范文档

- 系统部署检查清单

- 故障排查指南

- 用户操作手册